разборка  :::::   переворачиваем ноут откручиваем все винты по пириметру пластиковой картой проходим по корпусу ноута снимаеш корпус и убераеш отсоиденяеш батарею потом  снимаеш жоский диск и оперативку снимаеш турбину открутить винты радиатора крест накрест отстегиваеш шлейфы от монитора клавы и тд и открутить все винты матер платы и снять её

особенности: крышку радиатора откручивать крест накрест,  клавиатура на клепках, разные винты на крышке топкейса, доступ к внутреностям ноута может быть через верхнюю крчышку с клавиатурой

сборка ::::  ставиш материнск плату закручиваеш все винты подключаеш все шлейфы наносим термопасту закручиваем радиаторы крест накрест ставим турбину ставим оперативную память по ключам нажимаем до щелчка  подключаем жесткий диск подключаеш батарею ставиш крышку защелкиваеш защелки и закручиваеш болтики по пириметру